关于东莞市久锋五金塑胶制品有限公司（新建）和（改扩建）项目竣工环境保护验收意见

- 2019年9月06日，东莞市久锋五金塑胶制品有限公司根据东莞市久锋五金塑胶制品有限公司（新建）和（改扩建）项目竣工环境保护自主验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：东莞市企石镇东平村创业路4号。

规模：占地面积3800m2，建筑面积12550m2。

主要建设内容：项目主要从事塑胶制品、五金制品的加工生产，项目年加工生产塑胶制品10万件、五金制品200万件。主要设备冲床48台、油压机6台、注塑机15台、自动披锋枪16支、氩焊机6台等（具体生产设备详见该项目报告表或者验收报告）。

2、环保审批情况

东莞市久锋五金塑胶制品有限公司（新建）项目位于东莞市企石镇东平村创业路4号（北纬23° 2’1.47”；东经114° 3’29.12”）。项目于2018年委托海南深鸿亚环保科技有限公司编制了《东莞市久锋五金塑胶制品有限公司（新建）项目环境影响报告表》，并于2018年9月25日通过了东莞市环境保护局审批同意建设，审批文号为东环建﹝2018﹞8463号。项目于2019年委托福州闽涵环保工程有限公司编制了《东莞市久锋五金塑胶制品有限公司（改扩建）项目环境影响报告表》，并于2019年8月08日通过了东莞市环境保护局审批同意建设，审批文号为东环建﹝2019﹞14479号。

3、投资情况

项目总投资350万元，其中环保投资14万元，占投资的4%。

4、验收范围

本次验收只针对废气、生活污水及噪声的整体验收，固废不在验收范围内。

二、项目工程变动情况

本次验收范围内工程建设内容与环评初阶段规划内容基本一致，未发生重大变化。

三、项目环保设施执行情况

经现场检查，项目执行环境保护“三同时”管理制度，基本落实了《关于东莞市久锋五金塑胶制品有限公司建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建〔2018〕8463号），《东莞市久锋五金塑胶制品有限公司（改扩建）项目环境影响报告表的批复意见》，（东环建﹝2019﹞14479号）具体如下：

表1 环境保护“三同时”落实情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 环评及批复要求 | 防治措施 | 污染物排放方式及去向 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接工序 | 烟尘 | 执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 | 切实加强车间机械通风 | 无组织排放 | 与环评及批复要求一致 |
|  | 破碎工序 | 粉尘 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 | 切实加强车间机械通风 | 无组织排放 | 与环评及批复要求一致 |
|  | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 在密闭车间内进行，产生的废气经配套处理设施收集处理后高空排放，有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 | 设置在密闭车间内，设置集气装置收集后经UV光解催化装置+活性炭吸附装置处理后经排气筒高空排放 | 通过排气筒高空排放 | 与环评及批复要求一致 |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 经油烟净化装置处理后高空排放（排气筒不低于15m），执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求 | 经油烟净化器处理后高空排放 | 通过排气筒高空排放 | 与环评及批复要求一致 |
| 废水 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至城镇污水处理厂处理 | 经隔油隔渣池和三级化粪池预处理后排入市政管网 | 排入市政管网 | 与环评及批复要求一致 |
|  | 冷却用水 | / | 循环使用，定期补充损耗量，不外排 | 循环使用，定期补充损耗量，不外排 | 循环使用，定期补充损耗量，不外排 | 与环评及批复要求一致 |
| 噪声 | 生产设备、通风机、辅助设备 | 厂界噪声 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中2类标准要求 | 稳固设备，安装消声器，设置隔音门窗，定期对各种机械设备进行维护与保养，适时添加润滑油 | / | 与环评及批复要求一致 |

因此，本项目建设完成后在有效落实以上措施下，项目所产生的污染物不会对项目周围环境造成明显影响。

四、项目验收监测情况

经监测单位对项目污染物排放进行验收监测，达到相关环保标准（详见：《东莞市久锋五金塑胶制品有限公司建设项目、改扩建项目竣工环境保护验收监测报告HSJC20190904002》）

五、验收结论

本项目环境影响报告经批准后，其性质、规模、地点、采取的防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变化，项目基本落实了环评文件及环评批复文件要求，且满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术指南，同意我单位（建设）和（改扩建）项目通过环境保护自主验收。
六、建议和要求

1、建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物能长期稳定达标排放，减少对周围环境的影响。

2、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

3、落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。

4、按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。

七、验收成员

| 序号 | 单位名称 | 身份证号码 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

东莞市久锋五金塑胶制品有限公司

2019年9月06日