关于东莞市盛杰塑胶科技有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

- 2019年09月17日，东莞市盛杰塑胶科技有限公司根据东莞市盛杰塑胶科技有限公司建设项目竣工环境保护自主验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：东莞市常平镇朗洲村鸿腾缘D区4楼。

规模：占地面积3000m2，建筑面积3000m2。

主要建设内容：项目主要从事塑胶外壳的加工生产，年产塑胶外壳30万个。主要设备有注塑机5台、自动喷漆线1条（配自动除尘柜1个、手动除尘柜2个、除尘枪2把、静电枪12把、光固化室1个、自动水帘柜2个、喷枪40把、底漆烘干隧道炉1台、面漆烘干隧道炉1台）、手动喷漆线1条（手动除尘柜2个、除尘枪2把、手动水帘柜2个、喷枪4把、光固化机1台、烘干炉1套）、移印机3台、丝印线1条（配丝印机4台、丝印烤箱5台）、烤箱4台、晒版机1台等。

2、环保审批情况

东莞市盛杰塑胶科技有限公司建设项目位于东莞市常平镇朗洲村鸿腾缘D区4楼（北纬22°57'0.77"；东经：114°4'34.59"），是由东莞市盛杰塑胶科技有限公司投资建设。项目于2019年01月委托福州闽涵环保工程有限公司编制了《东莞市盛杰塑胶科技有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2019年1月31日通过了东莞市环境保护局审批同意建设，审批文号为东环建〔2019〕1740号。

3、投资情况

项目总投资500万元，其中环保投资11万元，占投资的2.2%。

4、验收范围

本次验收只针对生活污水、喷漆、烘烤、丝印、移印、烘干工序废气、噪声污染防治设施竣工验收。注塑成型工序废气和固体废物污染防治设施竣工验收不在验收范围内。

二、项目工程变动情况

本项目工程建设内容与环评初阶段规划内容相比，主要生产设备数量根据实际生产的需求有所变化，注塑成型工序暂未建设。

三、项目环保设施执行情况

经现场检查，项目执行环境保护“三同时”管理制度，基本落实了《关于东莞市盛杰塑胶科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建〔2019〕1740号），具体如下：

（一）项目不排放生产性废水。水帘柜废水、冲版废水经固定的收集设施收集后交由有资质的单位处理;注塑冷却用水、水喷淋用水循环使用，不外排。

（二）生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》

（DB 44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至城市污水处理厂处理。

（三）喷漆、烘烤工序设置在密闭车间内，产生的废气经水喷淋+UV光解+活性炭吸附处理后高空排放，有组织排放达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010) 第Ⅱ时段排放限值标准；无组织排放达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》

(DB 44/814-2010) 无组织排放监控点浓度限值标准。丝印、移印、烘干工序设置在密闭车间内，产生的废气经UV光解+活性炭吸附处理后高空排放，有组织排放达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010) 第Ⅱ时段排放限值标准；无组织排放达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值标准。

（四）项目落实了有效的生产设备的消声降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

四、项目验收监测情况

经监测单位对项目污染物排放进行验收监测，达到相关环保标准（详见：《东莞市盛杰塑胶科技有限公司建设项目监测报告QFHJ 20190814003》）

五、验收结论

本项目环境影响报告经批准后，其性质、规模、地点、采取的防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变化，项目基本落实了环评文件及环评批复文件要求，且满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术指南，同意我单位建设项目通过环境保护自主验收。
六、建议和要求

1、项目中已审批同意但尚未建设的注塑成型工序待安装后必须完善相关环保手续，方可投入使用。

2、建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物能长期稳定达标排放，减少对周围环境的影响。

3、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

4、落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。

5、按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。

七、验收成员

| 序号 | 单位名称 | 身份证号码 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

东莞市盛杰塑胶科技有限公司

2019年09月17日