关于东莞市虎门优彩转印贴纸厂迁改建项目

竣工环境保护验收意见

- 2023年5月25日，东莞市虎门优彩转印贴纸厂根据东莞市虎门优彩转印贴纸厂迁改建项目竣工环境保护自主验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：广东省东莞市虎门镇赤岗富马二路3号2栋401室。

规模：占地面积500m2，建筑面积500m2。

主要建设内容：项目年产水转印贴纸30万件、塑胶外壳1万件。设置丝印机5台、烤箱1台、覆膜机1台、晒版机2台等设备。

2、环保审批情况

东莞市虎门优彩转印贴纸厂迁改建项目位于广东省东莞市虎门镇赤岗富马二路3号2栋401室（北纬22°51'30.100"东经113°42'12.720"），是由东莞市虎门优彩转印贴纸厂投资建设。项目于2022年10月委托广东裕丰生物科技有限公司编制了《东莞市虎门优彩转印贴纸厂迁改建项目环境影响报告表》，并于2023年4月6日通过了东莞市生态环境局审批同意建设，审批文号为东环建〔2023〕3206号。

3、投资情况

项目总投资100万元，其中环保投资6万元，占总投资的6%。

4、验收范围

本次验收范围为生活污水、丝印工序废气、噪声和固体废物污染防治设施竣工验收。

二、项目工程变动情况

本次验收范围内工程建设内容与环评初阶段规划内容基本一致，未发生重大变化。

三、项目环保设施执行情况

经现场检查，项目执行环境保护“三同时”管理制度，基本落实了《关于东莞市虎门优彩转印贴纸厂迁改建项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2023〕3206号），具体如下：

(一)项目不排放生产性废水。洗版、冲版、浸泡废水收集后交由有处理能力的单位回收处理，不外排。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B等级标准的较严值后排入市政截污管网，引至城镇污水处理厂处理。

(二)厂区内非甲烷总烃无组织排放符合广东省《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。丝印工序产生的废气经二级活性炭吸附处理后，非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值，无组织排放执行《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值；苯、甲苯、二甲苯、总VOCs有组织排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)第Ⅱ时段排放限值，无组织排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值。

(三)项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB 12348-2008)中的2类限值。

(四)严格落实固体废物污染防治措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存，并依法依规处理处置。

四、项目验收监测情况

经监测单位对项目污染物排放进行验收监测，达到相关环保标准（详见：《东莞市虎门优彩转印贴纸厂迁改建项目监测报告QFHJ 20230424010》）

五、环境保护设施调试效果

东莞市虎门优彩转印贴纸厂于2023年4月24、25日进行现场验收监测，验收期间监测结果如下：

（一）废水监测结果

项目生活污水满足《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准和《污水排入城镇下水道水质标准》

（GB/T 31962-2015）B等级标准的较严值。

（二）废气监测结果

项目丝印工序废气经二级活性炭吸附处理后，苯未检出，甲苯和二甲苯合计最大排放浓度为4.49mg/m3，总VOCs最大排放浓度14.3mg/m3，满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）第Ⅱ时段标准；非甲烷总烃最大排放浓度12.1mg/m3，满足《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值。项目丝印工序中苯厂界监控点最高排放浓度未检出，甲苯厂界监控点最高排放浓度0.04mg/m3，二甲苯厂界监控点最高排放浓度0.07mg/m3，总VOCs厂界监控点最高排放浓度0.40mg/m3，满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃厂界监控点最高排放浓度为0.80mg/m3，满足《大气污染物排放限值》

(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。

项目厂区内非甲烷总烃监控点最大排放浓度为1.76mg/m3，满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）厂界噪声监测结果

项目主要噪声为生产设备和辅助设备运行时产生的噪声，通过采取合理布局、隔声、吸声、减震等措施，以及墙体隔声、距离衰减，加装减震垫等措施，降低设备噪声对周围环境的影响。验收监测期间，厂界昼间噪声监测值为56～59dB(A)，厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准的要求。

（四）固体废物环境保护设施落实情况及效果

项目员工生活垃圾分类收集后交环卫部门清运处理；项目将一般工业固体废物经分类收集后交专业公司回收处理；危险废物经分类收集后交由具有危险废物处置资质的单位收集处置，并执行危险废物转移联单。

六、验收结论

本迁改建项目环境影响报告经批准后，其性质、规模、地点、采取的防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变化，项目基本落实了环评文件及环评批复文件要求，且满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术指南，同意我单位迁扩建项目通过环境保护自主验收。

七、建议和要求

1、建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物能长期稳定达标排放，减少对周围环境的影响。

2、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

3、落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。

4、按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。

八、验收成员

| 序号 | 验收组 | 单位名称 | 身份证号码 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 东莞市虎门优彩转印贴纸厂 |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 东莞市虎门优彩转印贴纸厂 |  |  |  |
| 3 | 环保服务单位 | 广东诚润建设工程有限公司 |  |  |  |
| 4 | 监测单位 | 东莞市启丰检测技术服务有限公司 |  |  |  |

东莞市虎门优彩转印贴纸厂

2023年5月25日