关于东莞市源龙祥塑胶电子有限公司建设项目（一期）

竣工环境保护验收意见

- 2024年1月15日，东莞市源龙祥塑胶电子有限公司根据东莞市源龙祥塑胶电子有限公司建设项目（一期）竣工环境保护自主验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：广东省东莞市黄江镇黄京坑清河路8号6栋1401室。

规模：占地面积2750m2，建筑面积2750m2。

主要建设内容：项目设计年产电子产品塑胶外壳1200万个、塑胶手机保护壳97.891万个。主要设备有自动往复机1台、移印机5台、丝印机6台、空压机2台等。

2、环保审批情况

东莞市源龙祥塑胶电子有限公司建设项目位于广东省东莞市黄江镇黄京坑清河路8号6栋1401室（东经 113°58'30.025"，北纬 22°52'28.647"，是由东莞市源龙祥塑胶电子有限公司投资建设。项目于2023年8月委托东莞市鸿诚环保科技有限公司编制了《东莞市源龙祥塑胶电子有限公司建设项目环境影响报告表（污染影响类）》，并于2023年10月12日通过了东莞市生态环境局审批同意建设，审批文号为东环建〔2023〕10902号。

3、投资情况

项目总投资200万元，其中环保投资30万元，占总投资的15%。

4、验收范围

本次验收范围为生活污水、喷底漆、烘烤、喷水性面漆、喷UV面漆、UV固化、移印、丝印、烘干、喷漆、烘烤工序废气和厂界噪声和固体废物污染防治设施竣工验收，注塑、拌料、碎料、除尘工序废气不在验收范围内。

二、项目工程变动情况

本项目工程建设内容与环评初阶段规划内容相比，主要生产设备数量根据实际生产的需求有所变化，注塑、拌料、碎料、除尘工序暂未建设。

本项目废气排放口数量变化情况如下表所示：

| 序号 | 环评审批情况 | 本项目实际建设情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2个排气筒，排气筒编号： DA001喷底漆、喷水性面漆、喷UV面漆、烘烤、UV固化、丝印、移印、烘干工序废气排放口； DA002注塑、喷漆、烘烤工序废气排放口。 | 注塑工序暂未建设。 共设置4个排气筒，排气筒编号： DA001喷水性面漆、喷UV面漆、UV固化工序废气排放口； DA002喷漆、烘烤工序废气排放口； DA003移印、丝印、烘干工序废气排放口；DA004喷底漆、烘烤工序废气排放口； | 不属于 |

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理排污单位，不属于重点排污单位、也不属于主要排放口，属于一般排放口，故本项目不属于生态环境部办公厅《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）中第10条“新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）”的情况，故本项目不属于重大变动。

三、项目环保设施执行情况

经现场检查，项目执行环境保护“三同时”管理制度，基本落实了《关于东莞市源龙祥塑胶电子有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2023〕10902号），具体如下：

(一)项目不排放生产性废水。喷淋废水、水帘柜废水经固定的收集设施收集后交给有资质的单位处理，不外排。生活污水经三级化粪池预处理后执行广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B等级标准的较严值后排入市政截污管网，引至城镇污水处理厂处理。

(二)厂区内VOCs无组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》

(GB 41616-2022)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值标准及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值标准的较严值。喷底漆、喷水性面漆、喷UV面漆、烘烤、UV固化、丝印、移印、烘干工序废气中非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值；TVOC有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准；总VOCs有组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）的第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值标准；总VOCs厂界无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值标准；颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准，颗粒物厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准和《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准的较严值；喷漆、烘烤工序废气中非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值；TVOC

有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准；颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准；非甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准；颗粒物厂界

无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9

企业边界大气污染物浓度限值标准和《大气污染物排放限值》

(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准的较严值。

(三)项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB 12348-2008)2类排放限值标准。

(四)严格落实固体废物污染防治措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存，并依法依规处理处置。

四、项目验收监测情况

经监测单位对项目污染物排放进行验收监测，达到相关环保标准（详见：《东莞市源龙祥塑胶电子有限公司建设项目（一期）监测报告QFHJ 20231124006》）

五、环境保护设施调试效果

东莞市源龙祥塑胶电子有限公司于2023年11月24、25日进行现场验收监测，验收期间监测结果如下：

（一）废水监测结果

项目生活污水满足《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准和《污水排入城镇下水道水质标准》

（GB/T 31962-2015）B等级标准的较严值的要求。

（二）废气监测结果

项目喷底漆、烘烤工序废气经气旋水帘柜+气旋水帘柜+活性炭吸附处理后，非甲烷总烃最大排放浓度30.0mg/m3，满足《印刷工业大气

污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值标准和

《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值的要求；TVOC最大排放浓度37.5mg/m3，满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的要求；颗粒物最大排放浓度<20mg/m3，满足《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准的要求。

项目喷水性面漆、喷UV面漆、UV固化工序废气经UV漆回收室+气旋水帘柜+活性炭吸附处理后，非甲烷总烃最大排放浓度28.2mg/m3，满足《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值的要求；

TVOC最大排放浓度33.9mg/m3，满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的要求；颗粒物最大排放浓度<20mg/m3，满足《大气污染物排放限值》

(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准的要求。

项目移印、丝印、烘干工序废气经气旋水帘柜+气旋水帘柜+活性炭吸附处理后，非甲烷总烃最大排放浓度23.3mg/m3，满足《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值的要求；总VOCs最大排放浓度32.4mg/m3，满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》

(DB 44/815-2010)表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）的第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值标准的要求；颗粒物最大排放浓度<20mg/m3，满足《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准的要求。

项目喷漆、烘烤工序废气经气旋水帘柜+活性炭吸附处理后，非甲烷总烃最大排放浓度21.3mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值的要求；总VOCs（TVOC）最大排放浓度29.7mg/m3，满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的要求；颗粒物最大排放浓度<20mg/m3，满足《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准的要求。

项目厂界无组织废气中非甲烷总烃厂界监控点最高排放浓度为0.80mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准的要求；总VOCs厂界监控点最高排放浓度为0.47mg/m3，满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》

(DB 44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值标准的要求；颗粒物厂界监控点最高排放浓度为0.49mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准和《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准的较严值的要求。

项目厂区内无组织废气中非甲烷总烃监控点最大排放浓度为1.64mg/m3，满足《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)

表A.1厂区内VOCs无组织排放限值标准及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值标准的较严值的要求。

（三）厂界噪声监测结果

项目主要噪声为生产设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等措施，降低设备噪声对周围环境的影响。验收监测期间，项目厂界昼间噪声监测值为56～59dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准的要求。

（四）固体废物环境保护设施落实情况及效果

项目产生的一般工业固体废物经集中收集后交由专业公司回收处理，危险废物经集中收集后定期交由有资质的单位进行回收处理，员工生活垃圾由环卫部门定期统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。

六、验收结论

本建设项目环境影响报告经批准后，其性质、规模、地点、采取的防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变化，项目基本落实了环评文件及环评批复文件要求，且满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术指南，同意我单位一期建设项目通过环境保护自主验收。

七、建议和要求

1、项目中已审批同意但尚未建设的注塑、拌料、碎料、除尘工序待安装后必须完善相关环保手续，方可投入使用。

2、建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物能长期稳定达标排放，减少对周围环境的影响。

3、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

4、落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。

5、按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。

八、验收成员

| 序号 | 验收组 | 单位名称 | 身份证号码 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 东莞市源龙祥塑胶电子有限公司 |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 东莞市源龙祥塑胶电子有限公司 |  |  |  |
| 3 | 施工单位 | 海欣达涂装设备（东莞）有限公司 |  |  |  |
| 4 | 监测单位 | 东莞市启丰检测技术服务有限公司 |  |  |  |

东莞市源龙祥塑胶电子有限公司

2024年1月15日